Hopf 振荡器在智能助行车 CPG 变导纳控制中的应用说明

SmartRollator 工程技术说明 | 基于当前代码与 Hopf 振荡器资料整理

结论：当前工程中的 CPG 控制核心符合 Hopf 振荡器数学结构。它在标准 Hopf 振荡器的 x 通道加入外力耦合项 εF_ext，因此工程上更准确的表述是“受迫 Hopf 振荡器驱动的 CPG 变导纳控制器”。

用途定位：Hopf 振荡器不直接控制电机，而是产生节律状态 x/y；工程中使用 x 在线调制导纳阻尼 D_current，再由导纳模型把人手作用力转换为助行车目标速度。

1. 为什么在助行车里使用 Hopf 振荡器

智能助行车面对的是人机物理交互问题：用户推动车把产生力，车辆应顺从用户意图运动，同时不能因为瞬时噪声或突变力而产生不稳定响应。传统固定导纳控制只使用固定虚拟质量 M 和阻尼 D，响应特性恒定；而人的步态是周期性的，助行车更适合按人的步频节律改变“顺从程度”。

Hopf 振荡器适合这个场景，原因有三点：

它具有稳定极限环：状态偏离后会回到稳定周期轨道，适合作为节律源。

振幅参数 mu 和频率参数 omega 相对独立：步幅/响应强度和步频可以分开调。

可以自然加入外部反馈：力传感器、动捕步频、视觉/安全约束都可以作为调制输入，而不必重写整个控制框架。

2. Hopf 振荡器公式的含义

你的文档给出的标准 Hopf 振荡器形式为：

x=α(μ−x2−y2)x−ωy

y=α(μ−x2−y2)y+ωx

令 r² = x² + y²，则 α(μ-r²) 是径向收敛项。当 r² < μ 时，该项把状态向外推；当 r² > μ 时，该项把状态向内拉。因此系统最终稳定在半径约为 √μ 的极限环上。-ωy 和 +ωx 是旋转项，决定状态沿极限环转动的角速度。

在当前工程中，公式被扩展为：

x=α(μ−(x2+y2))x−ωy+ϵFext

y=α(μ−(x2+y2))y+ωx

其中 ϵFext 是外力耦合项。它使用户施加在把手上的力能够轻微影响振荡器状态，相当于把人的交互意图注入 CPG 节律。因为耦合系数 ε 很小，系统仍保留 Hopf 极限环的稳定性特征。

3. 参数对应关系

| 参数 | 当前值 | 物理/控制意义 | 在助行车中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| alpha | 10.0 | 收敛速度 | 越大，x/y 偏离极限环后恢复越快；过大可能使欧拉积分更敏感。 |
| mu | 1.0 | 极限环幅值平方 | 稳定振幅约为 sqrt(mu)=1，决定 CPG 状态 x/y 的幅值尺度。 |
| omega | 2*pi*0.9 | 固有角频率 | 默认 0.9 Hz，对应慢走/跟随节律；后续可由动捕步频更新。 |
| epsilon | 0.01 | 外力耦合系数 | 把 F_ext 注入 x 通道导数项；小值用于避免外力破坏极限环稳定性。 |
| x | 0.1 | 主振荡状态 | 当前工程用 x 调制阻尼 D_current。 |
| y | 0.0 | 辅助状态 | 与 x 共同形成二维旋转系统，使输出成为周期信号。 |
| M | 15.0 | 虚拟质量 | 导纳模型惯性项；越大速度变化越慢。 |
| D_base | 40.0 | 基础阻尼 | 没有 CPG 调制时的基准阻尼。 |
| lambda | 20.0 | 阻尼调制增益 | x 对阻尼的影响强度：D_current = D_base - lambda*x。 |
| v_c | 0.0 | 导纳输出速度 | 导纳积分后的车体目标线速度，单位 m/s。 |

4. 公式如何变成助行车控制律

当前工程不是把 Hopf 振荡器输出直接当作电机速度，而是让它调制导纳控制的阻尼。控制链条如下：

力传感器得到用户作用力 F_ext。当前代码使用 force->fx 作为 F_ext。

CPG_Step() 根据 Hopf 方程更新 x/y。

用 x 计算动态阻尼 D_current = D_base - lambda*x，并限制在 15 到 80 之间。

用导纳模型 a_c = (F_ext - D_current*v_c)/M 计算加速度。

积分得到 v_c，并限制在 -0.5 到 1.2 m/s。

Controller_Run() 将 v_c 换算成 rpm，MotorTxTask 再通过 CAN 下发左右轮速度。

5. 代码中如何体现 Hopf 振荡器

核心实现在 MDK-ARM/cpg_control.c。以下片段是 Hopf 振荡器本体：

r2 = hcpg->x * hcpg->x + hcpg->y * hcpg->y;

dx = hcpg->alpha * (hcpg->mu - r2) * hcpg->x

- hcpg->omega * hcpg->y

+ hcpg->epsilon * F_ext;

dy = hcpg->alpha * (hcpg->mu - r2) * hcpg->y

+ hcpg->omega * hcpg->x;

hcpg->x += dx * dt;

hcpg->y += dy * dt;

其中 r² 对应 x²+y²；α(μ-r²) 对应极限环收敛；ω 对应节律频率；ϵFext 对应外部力反馈。

动态阻尼和导纳模型对应的公式为：

Dcurrent=Dbase−λx

ac=Fext−DcurrentvcM

vc(k+1)=vc(k)+acΔt

代码实现为：

D_current = hcpg->D_base - hcpg->lambda * hcpg->x;

D_current = CPG_ClampFinite(D_current, CPG_D_MIN, CPG_D_MAX, hcpg->D_base);

a_c = (F_ext - D_current * hcpg->v_c) / hcpg->M;

hcpg->v_c += a_c * dt;

这部分不是 Hopf 振荡器本身，而是“Hopf 状态调制导纳参数”的工程应用。

6. 动捕步频更新 omega

Hopf 振荡器中的 omega 是角频率，单位 rad/s。步频 freq_hz 的单位是 Hz，即 cycles/s

。两者关系为：

ω=2πf

因此 CPG_Update_Frequency() 在接收到 0.3 到 2.0 Hz 的合理人体步频后更新 omega。这样，振荡器节律会跟随人的实时步频，而导纳阻尼也会随人的步态节律变化。

7. 与标准 Hopf 的符合性判断

| 检查项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极限环项 alpha∗(mu−r2) | 符合 | 代码中完整保留。 |
| 二维状态 x/y | 符合 | x 为主输出，y 为辅助状态。 |
| 频率旋转项−omega∗y 和 +omega∗x | 符合 | 与文档公式一致。 |
| 振幅由 mu 决定 | 符合 | mu=1.0，稳定半径约为 1。 |
| 外部输入项 | 扩展 | 文档标准公式没有；代码加入 εF_ext，属于受迫 Hopf。 |
| 多振荡器耦合网络 | 未实现 | 当前是单 Hopf 振荡器，不是多腿/多关节 CPG 网络。 |

因此，当前工程算法的严谨命名应为：基于受迫 Hopf 振荡器的 CPG 变导纳控制。

8. 工程注意事项与建议

确认 F_ext 方向：当前使用 force->fx。如果右把手前进方向实际对应 fz，需要改为 force->fz。

确认轮半径：Controller.c 中 WHEEL_RADIUS_M 当前为 0.075 m，实际轮径不同会导致 rpm 换算偏差。

确认 1 ms 周期：CPG_Step 使用 dt=0.001f，FreeRTOS 控制任务也已设置为 1 ms；上板需确认任务调度和 CAN 下发频率稳定。

调参顺序建议：先固定 omega 和 epsilon，仅调 M/D_base/lambda；确认导纳稳定后再接入动捕步频更新 omega。

如果后续加入视觉测距安全约束，建议不要直接改 Hopf 方程，而是在导纳输出 v_c 后增加距离限速/停车层。

9. 参考资料

用户文档：Hopf 振荡器.docx，/Users/neil/项目/SmartRollator/Hopf 振荡器.docx。

Gang Wang, Xi Chen, Shi-Kai Han. Central pattern generator and feedforward neural network-based self-adaptive gait control for a crab-like robot locomoting on complex terrain. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2017. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1729881417723440

Auke Jan Ijspeert. Central pattern generators for locomotion control in animals and robots: a review. Neural Networks, 2008. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18555958/

Human-Robot Interaction: A Review and Analysis on Variable Admittance Control, Safety, and Perspectives. Machines, 2022. https://www.mdpi.com/2075-1702/10/7/591

Arvid Q. L. Keemink, Herman van der Kooij, Arno H. A. Stienen. Admittance control for physical human-robot interaction. The International Journal of Robotics Research, 2018. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0278364918768950